1. Tìm hiểu các board mạc trong lập trình IoT

Các board mạch phổ biến trong lập trình IoT

- Arduino Uno / Nano: Board mạch nhập môn phổ biến.

- Công dụng: Học lập trình vi điều khiển cơ bản, điều khiển thiết bị điện, đọc dữ liệu cảm biến.

- Tính năng: Sử dụng vi điều khiển ATmega328P, có các chân Digital (vào/ra kỹ thuật số), Analog (đọc tín hiệu tương tự), cổng giao tiếp UART/I2C/SPI. Không tích hợp sẵn Wi-Fi/Bluetooth.

- ESP8266 (NodeMCU / WeMos D1 mini): Board vi điều khiển giá rẻ tối ưu cho kết nối mạng.

- Công dụng: Kết nối thiết bị lên Internet, truyền dữ liệu cảm biến qua Wi-Fi.

- Tính năng: Tích hợp Wi-Fi 2.4GHz, hỗ trợ các chuẩn giao tiếp mạng (HTTP, MQTT), chân GPIO cơ bản.

- ESP32: Board vi điều khiển mạnh mẽ cho ứng dụng IoT thực tế.

- Công dụng: Dự án IoT phức tạp, tích hợp camera, Bluetooth Low Energy (BLE), xử lý dữ liệu tại biên.

- Tính năng: Vi xử lý 2 nhân (Dual-core), tích hợp cả Wi-Fi và Bluetooth/BLE, nhiều chân GPIO, DAC, ADC, hỗ trợ chạm cảm ứng (touch pin).

- Raspberry Pi: Máy tính nhúng mini chạy hệ điều hành Linux.

- Công dụng: Làm Gateway IoT, xử lý dữ liệu lớn, chạy AI/nhận diện hình ảnh.

- Tính năng: Vi xử lý ARM multi-core, RAM lớn, cổng HDMI, USB, Ethernet, Wi-Fi, dải chân GPIO mở rộng.

3. Tìm hiểu điện trở, led và các loại cảm biến (thực tế và mô phỏng)

1. Linh kiện Điện trở (Resistor)

- Khái niệm và đặc tính: Là linh kiện thụ động có chức năng cản trở dòng điện, giảm điện áp trong mạch theo định luật Ohm (I = U/R).

- Ứng dụng thực tế: Dùng để hạn dòng bảo vệ LED không bị cháy, chia điện áp, hoặc làm điện trở kéo lên/kéo xuống (pull-up/pull-down) cho các nút nhấn và chân tín hiệu của vi điều khiển.

- Cách thực hiện trên mô phỏng (Wokwi): Chọn linh kiện Resistor, nối nối tiếp với LED trước khi nối vào chân GND hoặc chân GPIO của board mạch.

2. Linh kiện LED (Light Emitting Diode)

- Khái niệm và đặc tính: Là diode phát quang, chỉ cho dòng điện đi theo một chiều từ Anode (+) sang Cathode (-) và phát sáng khi có dòng điện đủ lớn chạy qua.

- Ứng dụng thực tế: Làm đèn hiển thị trạng thái hoạt động của thiết bị (bật/tắt, báo lỗi), đèn chiếu sáng công nghiệp, hoặc bảng hiệu quảng cáo.

- Cách thực hiện trên mô phỏng (Wokwi): Chọn linh kiện LED, nối chân Anode (chân cong/dài) qua điện trở rồi vào chân Digital của Arduino/ESP32, nối chân Cathode (chân thẳng/ngắn) về GND. Viết code xuất tín hiệu HIGH hoặc LOW để chớp tắt LED.

3. Cảm biến Nhiệt độ - Độ ẩm (DHT11 / DHT22)

- Khái niệm và đặc tính: Cảm biến tích hợp đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh, xuất dữ liệu dạng số (Digital) qua 1 chân tín hiệu.

- Ứng dụng thực tế: Dùng trong trạm quan trắc thời tiết, hệ thống giám sát nhiệt độ kho lạnh, điều hòa không khí tự động, nhà kính thông minh.

- Cách thực hiện trên mô phỏng (Wokwi): Chọn cảm biến DHT11 hoặc DHT22. Nối chân VCC vào 5V (hoặc 3.3V), GND vào GND, chân Data nối với 1 chân Digital (ví dụ GPIO 15). Cài đặt thư viện DHT sensor library trong Wokwi để đọc dữ liệu

4. Cảm biến Siêu âm (HC-SR04)

- Khái niệm và đặc tính: Cảm biến đo khoảng cách bằng cách phát ra xung sóng siêu âm 40 kHz) từ chân Trig và đo thời gian sóng phản hồi trở lại chân Echo.

- Ứng dụng thực tế: Hệ thống radar lùi xe ô tô, cảm biến phát hiện chướng ngại vật cho robot tự hành, thiết bị đo chiều cao hoặc đo mức nước trong bể chứa.

- Cách thực hiện trên mô phỏng (Wokwi): Chọn cảm biến HC-SR04, nối VCC (5V), GND (GND), chân Trig và Echo vào 2 chân Digital riêng biệt. Trong quá trình chạy mô phỏng, bạn click trực tiếp vào cảm biến trên màn hình để kéo thanh trượt thay đổi khoảng cách vật cản.

5. Cảm biến Ánh sáng (Quang trở - LDR)

- Khái niệm và đặc tính: Linh kiện có điện trở thay đổi theo cường độ ánh sáng chiếu vào (ánh sáng càng mạnh thì điện trở càng giảm).

- Ứng dụng thực tế: Hệ thống đèn đường tự động bật khi trời tối, điều chỉnh độ sáng màn hình điện thoại/tivi, thiết bị báo động chống trộm bằng tia sáng.

- Cách thực hiện trên mô phỏng (Wokwi): Chọn module LDR hoặc linh kiện quang trở. Nối chân tín hiệu Analog Out (AO) của module vào chân Analog của vi điều khiển (như A0 trên Arduino hoặc VP/GPIO36 trên ESP32). Khi chạy mô phỏng, click vào LDR để điều chỉnh độ sáng môi trường nhằm kiểm tra giá trị đọc về.

4. Đề tài cá nhân

- Đèn thông minh tự động bật khi trời tối dùng LDR + Arduino